大橋米乾燥機與水分計遠端監視配置

範圍：

乾燥機狀態部分，三久提供第一MODBUS通訊基板，用來提供乾燥機各種狀態碼，可讓PLC或PC讀取乾燥機狀態碼，用以顯示乾燥機各種狀態

須配套的相關需求有

- MODBUS通訊基板 DC 5V電源供應器

- MODBUS小控制箱與固定

- MODBOS<->PC/PLC 二芯隔離對絞線

- MODBOS<->乾燥機主控基板 二芯隔離對絞線(並聯)

水分計狀態部分，三久提供第二MODBUS通訊基板，用來提供水分計各種狀態碼，可讓PLC或PC讀取水分計狀態碼，用以顯示水分計各種狀態

須配套的相關需求有

- MODBUS通訊基板 DC 5V電源供應器(可與第一MODBUS通訊基板共用並同時開機)

- MODBUS小控制箱與固定

- MODBOS<->PC/PLC 二芯隔離對絞線

- MODBOS<->水分計通訊基板 二芯隔離對絞線(並聯)

配線方式，乾燥機狀態部分

乾燥機MODBUS通訊基板

- 通訊格式：Modbus RTU-mode 9600,8,N,2 or 19200,8,N,2

- 通訊位址：基板上SW2設定(00H~FFH)

- 基板說明：

- 位址功能定義

*以下位址定義中的”x”符號，為”0”~”F”，分別對應”第1台”至”第16台”乾燥機

Ex1 要讀取”第2台乾燥機”的熱風溫度及設定溫度，則應讀取位址為-0011H

| 主功能(讀取) | 位址 | 位元 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乾燥機狀態 (唯讀) | 00x0H | Bit 0-3 | 乾燥機機種 0001:PHS-130 0011:NP-60HB 0100:PRO-H(HB)/PRO-200H(HB) 0101:PRO-300H(HB) 0110:NP-120HB 0111:NP-60H/NP-120H 1000:NP-e(搭三久燃燒機) 1001:CPR-165 1010:PRO-500B/PRO-600HB 1011:NPC/SUPER-100C 1100:PHS-320B 1111:spare |
|  |  | Bit 4-6 | spare |
|  |  | Bit 7 | 0:乾燥機電源OFF，或是未連線 1:乾燥機電源ON，而且已連線 |
|  |  | Bit 8-15 | 乾燥機狀態碼(HEX code) 00H:乾燥機準備中(ps.燃油型無此狀況) 01H:停止 02H:停止(預備通風) 03H:入穀 04H:入穀滿量 05H:排出 06H:乾燥 07H:通風乾燥 08H:乾燥結束 09H:乾燥暫停 0AH:乾燥完成 FFH:關機或未定位 |
| 熱風溫度&設定溫度 (唯讀) | 00x1H | Bit 0-7 | 設定溫度(HEX code無號數) 80H:尚未取得設定溫度 |
|  |  | Bit 8-15 | 熱風溫度(HEX code有號數) 80H:尚未取得熱風溫度 |
| 乾燥機-錯誤碼 (唯讀) | 00x2H | Bit 0-7 | 乾燥機錯誤碼(BCD code) 對應”E-xx”編號(ex 06H=E-06) (00H=無錯誤) |
|  |  | Bit 8-15 | spare |
| 乾燥機-設定Timer (唯讀) | 00x3H | Bit 0-7 | 設定Timer-分(HEX code) 範圍:00D-59D(FFH=尚未取得數據) |
|  |  | Bit 8-15 | 設定Timer-時(HEX code) 範圍:00D-24D(FFH=尚未取得數據) |
| 乾燥機-顯示Timer (唯讀) | 00x4H | Bit 0-7 | 設定Timer-分(HEX code) 範圍:00D-59D(FFH=尚未取得數據) |
|  |  | Bit 8-15 | 設定Timer-時(HEX code) 範圍:00D-24D(FFH=尚未取得數據) |

| 其他功能(讀取) | 位址 | 位元 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乾燥機-連線錯誤檢查 (唯讀) | 040xH | Bit 0-7 | 乾燥機RS485錯誤次數檢查 紀錄由通信轉換基板開機後，各乾燥機出現錯誤的累積次數，0=未出現錯誤，最高為FFH(255次) 本功能在檢查各別RS485通信IC或線路異常之用，但因RS485為並聯系統，若錯誤嚴重，將有可能干擾整個通信電路，此時本功能作用並不大 |
|  |  | Bit 8-15 | spare |

#僅接受Modbus 03H、06H兩種命令

(03H最多讀取12 word；06H僅允許寫入1word)

#傳輸過程若有異常，將以例外碼回傳，如下

當發現接受到的資料不正確時，將以”例外碼”回傳，目前例外碼有3種，02H、03H、09H

02H:非法資料位元，例如接受到資料位址無意義

03H:非法資料值，例如命令訊息中，收到之資料超出可接受範圍

09H:偵誤碼(CRC)錯誤

範例：

接收：80H 03H 00H 00H 00H 09H DDH 9BH

- 欲由ID=80H，位址0000H起讀出9筆資料，但CRC錯誤(正確應為9BH DDH)

回應：80H 83H 09H D1H 1EH

- 第1碼:ID；第2碼:命令碼+80H；第3碼:例外碼；第4~5碼:CRC

錯誤訊息代碼對照

| E-01 | 風壓開關異常 |
| --- | --- |
| E-03 | 熱風檢知器異常 |
| E-04 | 燃燒機壓力開關異常 |
| E-05 | 熱風超出設定5℃ |
| E-06 | 燃燒機熄火 |
| E-07 | 異常過熱 |
| E-09 | 點火前受光 |
| E-11 | 底座馬達過載 |
| E-12 | 升降機馬達過載 |
| E-13 | 排塵機馬達過載 |
| E-14 | 排風機馬達過載 |
| E-15 | 迴轉閥馬達過載 |
| E-16 | 均分馬達過載 |
| E-17 | 迴轉閥/底馬迴轉異常 |
| E-80 | SW3設定錯誤 |

配線方式，水分計狀態部分

水分計MODBUS通訊基板

- 通訊格式：Modbus RTU-mode 9600,8,N,2 or 19200,8,N,2

- 通訊位址：基板上SW1設定(00H~FFH)

- 基板說明：

- 位址功能定義

*以下位址定義中的”x”符號，為”0”~”F”，分別對應”第1台”至”第16台”CS-R水分計

Ex1 要讀取”第1台水分計”的水分設定值，則應讀取位址為:0000H

| 主功能(讀取) | 位址 | 位元 | 內容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-R面板狀態-1 (唯讀) *VR1=00H表示未連線 | 0x00H | 0-7 | VR1水分旋鈕-設定值(HEX code) 110~200(代表11.0%~20.0%，超出無效) |  |  |
| CS-R面板狀態-2 (唯讀) | 0x01H | 0-2 | 穀物選擇按鈕 001:稻穀 010:小麥 011:大麥 100:玉米 101:油菜籽 110:點檢 Other:尚未取得資料 |  |  |
|  |  | 3 | SW1模式開關 0=AUTO 1=STOP |  |  |
|  |  | 4 | SW2手動開關 0=押下 1=放開 |  |  |
|  |  | 5 | 目前控制權歸屬0=CS-R 1=外部 |  |  |
|  |  | 6 | 最近量測結果 0=未更新 1=有更新 (讀取0x07H位址後，將自動恢復為0) |  |  |
|  |  | 7 | 本次開機後量測 0=尚未量測 1=已有量測 |  |  |
|  |  | 8-15 | 七段-百位(編碼HEX code) |  |  |
| CS-R面板狀態-3 (唯讀) | 0x02H | 0-7 | 七段-十位(編碼HEX code) |  |  |
|  |  | 8-15 | 七段-個位(編碼HEX code) |  |  |
| CS-R面板狀態-4 (唯讀) | 0x03H | 0-6 | 目前錯誤碼(BCD code) Ex:38H=E38;35H=E35;00H=無錯誤 |  |  |
|  |  | 7 | AUTO_LED 0=不亮 1=亮 |  |  |
|  |  | 8-15 | 穀溫(HEX code有號數) -55~+125(超出範圍時資料無效) |  |  |
| RTC目前時鐘-1 (唯讀) | 0x04H | 0-7 | 月(BCD code) 01-12 | 這是24小時制的RTC時鐘 若”月”=00H 表示線路不具備RTC |  |
|  |  | 8-15 | 年(BCD code) 00-99 |  |  |
| RTC目前時鐘-2 (唯讀) | 0x05H | 0-7 | 時(BCD code) 00-23 |  |  |
|  |  | 8-15 | 日(BCD code) 01-31 |  |  |
| RTC目前時鐘-3 (唯讀) | 0x06H | 0-7 | 秒(BCD code) 00-59 |  |  |
|  |  | 8-15 | 分(BCD code) 00-59 |  |  |
| 最近一次量測結果 (唯讀) | 0x07H | 0-9 | 此次量測的結果水分值(HEX code) EX:0011001000=20.0%(0=尚無量測記錄) |  |  |
|  |  | 10 | 量測間隔 0=15分 1=30分 |  |  |
|  |  | 11-13 | 此次量測作種 1=稻穀 2=小麥 3=大麥 4=玉米 5=油菜籽 6=點檢 |  |  |
|  |  | 14 | 0=此次量測為手動測定觸發(SW2觸發) 1=此次量測為自動測定觸發(程序觸發) |  |  |
|  |  | 15 | 0=此次量測為AUTO mode(自動模式) 1=此次量測為STOP mode(停止模式) |  |  |

| 主功能(讀取) | 位址 | 位元 | 內容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最近一次水分分布-1 (唯讀) | 0x08H | 0-3 | 09%-11%(範圍:0-8) |  |
|  |  | 4-7 | 11%-13%(範圍:0-8) |  |
|  |  | 8-11 | 13%-15%(範圍:0-8) |  |
|  |  | 12-15 | 15%-17%(範圍:0-8) |  |
| 最近一次水分分布-2 (唯讀) | 0x09H | 0-3 | 17%-19%(範圍:0-8) |  |
|  |  | 4-7 | 19%-21%(範圍:0-8) |  |
|  |  | 8-11 | 21%-23%(範圍:0-8) |  |
|  |  | 12-15 | 23%-25%(範圍:0-8) |  |
| 最近一次水分分布-3 (唯讀) | 0x0AH | 0-3 | 25%-27%(範圍:0-8) |  |
|  |  | 4-7 | 27%-29%(範圍:0-8) |  |
|  |  | 8-11 | 29%-31%(範圍:0-8) |  |
|  |  | 12-15 | 31%-33%(範圍:0-8) |  |
| 最近一次水分分布-4 (唯讀) | 0x0BH | 0-3 | 33%-35%(範圍:0-8) |  |
|  |  | 4-7 | 35%-37%(範圍:0-8) |  |
|  |  | 8-11 | 37%-40%(範圍:0-8) |  |
|  |  | 12-15 | 間距(13=100粒/6=50粒) |  |
| 最近一次量測時間-1 (唯讀) | 0x0CH | 0-7 | 日(BCD code) 01-31 | 最近一次量測結果產生時的時間記錄 若”月”=00H 表示紀錄中無時間 |
|  |  | 8-15 | 月(BCD code) 01-12 |  |
| 最近一次量測時間-2 (唯讀) | 0x0DH | 0-7 | 分(BCD code) 00-59 |  |
|  |  | 8-15 | 時(BCD code) 00-23 |  |
| 最近一次量測時間-3 (唯讀) | 0x0EH | 0-7 | 年(BCD code) 00-99 |  |
|  |  | 8-15 | -- |  |
| CS-R面板設定-3 (唯讀)(送往CS-R) | 0x0FH | 0-7 VR1水分旋鈕-AD值(HEX code) 0-255 |  |  |
|  |  | 8-15 VR1微調旋鈕-AD值(HEX code) 0-255 |  |  |
| CS-R面板狀態-5 (唯讀)(得自CS-R) | 0x10H | 0-7 VR1水分旋鈕-AD值(HEX code) 0-255 |  |  |
|  |  | 8-15 VR1微調旋鈕-AD值(HEX code) 0-255 |  |  |
| CS-R 其他資訊 (唯讀) | 0x11H~ 0x1FH | 此區為CS-R通訊程序內部運作暫存用途 |  |  |
| #0x0FH-0x1FH屬於非必要資訊，外部程序可略過不需讀取 |  |  |  |  |

| 主功能(設定) | 位址 | 位元 | 內容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTC時鐘設定-1 (可讀寫) | 1x02H | 0-7 | 月(BCD code) 01-12 | 這是24小時制的RTC時鐘 要更改時間，請將”年.月.日.時.分.秒”的資料填入，若資料合法，時鐘就會依值變更，完成後所有的值會情除為”FFH” |
|  |  | 8-15 | 年(BCD code) 00-99 |  |
| RTC時鐘設定-1 (可讀寫) | 1x03H | 0-7 | 時(BCD code) 00-23 |  |
|  |  | 8-15 | 日(BCD code) 01-31 |  |
| RTC時鐘設定-1 (可讀寫) | 1x04H | 0-7 | 秒(BCD code) 00-59 |  |
|  |  | 8-15 | 分(BCD code) 00-59 |  |
| #[CS-R面板設定]用於遙控CS-R，前提是CS-R須設定成願意接受外部控制，否則無效 #可藉由讀取[CS-R面板狀態-2]，由bit5判斷控制權值狀況，1代表由外部遙控中 #CS-R一旦接受外部控制後，原面板上的旋鈕、開關…等暫時失效 #CS-R攸關停止水分，本功能須謹慎使用並隨時檢查CS-R狀態，務必保持操作正常 |  |  |  |  |

#僅接受Modbus 03H、06H兩種命令

(03H最多讀取12 word；06H僅允許寫入1word)

#傳輸過程若有異常，將以例外碼回傳，如下

當發現接受到的資料不正確時，將以”例外碼”回傳，目前例外碼有3種，02H、03H、09H

02H:非法資料位元，例如接受到資料位址無意義

03H:非法資料值，例如命令訊息中，收到之資料超出可接受範圍

09H:偵誤碼(CRC)錯誤

範例：

接收：80H 03H 00H 00H 00H 09H DDH 9BH

- 欲由ID=80H，位址0000H起讀出9筆資料，但CRC錯誤(正確應為9BH DDH)

回應：80H 83H 09H D1H 1EH

- 第1碼:ID；第2碼:命令碼+80H；第3碼:例外碼；第4~5碼:CRC

錯誤訊息代碼對照

| E31 | 通訊異常 從測定部，沒有傳達正確的應答信號到操作部 |
| --- | --- |
| E32 | 通訊異常 從操作部，沒有傳達正確的應答信號到測定部。 |
| E33 | 水份計無法正確測定 |
| E34 | 滾輪電極異常 |
| E35 | 取料不良 |
| E36 | 輸入異常（操作部穀物選擇鈕異常）。 |
| E37 | 水份設定異常（水份設定值超過水份計低域測定限界。） |
| E38 | 滾輪電極周邊異常 |
| E39 | 溫度檢知器異常 |
| E40 | EEPROM異常 |